Akce : OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV.MICHALA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. V BRNĚ

B-  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
akce:  OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV.MICHALA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. V BRNĚ
datum:                                
07 / 2019
zhotovitel dokumentace :
atelier dwg s.r.o. Pekařská 384/13, 602 00 Brno
údaje o stavebníkovi: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM.1, 601 67 BRNO
Část B – Souhrnná technická zpráva

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území na parc č. 505 k.ú. Město Brno. Na pozemku se nachází stávající objekt se sklepními a přízemními prostory. Stávající zastavěnost řešeného území je 100%.
b) údaje o souladu stavy s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Navržený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací pro dotčené území (Územní plán města Brna, 3. 11. 1994 ).
Nedochází ke změně funkce objektu, zůstává stávající.
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nejsou vyžadovány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace, výkresová část D.1.1.B – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

zaměření stávajícího stavu, fotodokumentace stavu, stavebně-technický průzkum, posouzení vlhkosti a salinity zdiva.
f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Řešené území leží v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Objekt je kulturní památka, v památkovém katalogu pod označením objekt, kat.č.1000133671_0002 – rampa se schodištěm. Na objektu rampy jsou dále umístěny sochy svatých – také uvedeny jako kulturní památky.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Řešené území není záplavové ani poddolované.
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Stavba nebude mít svým provozem negativní vliv na své okolí. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Rozsah zpevněných ploch se návrhem nemění. 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Nejsou žádné požadavky na demolice.
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou požadovány žádné zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Dotčené parcely č. 505, k.ú. Město Brno, nejsou součástí ZPF ani PUPFL.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami inženýrských sítí. Do přípojek nebude nijak zasahováno, zůstávají zachovány ve stávajícím rozsahu. 
Bezbariérový přístup není umožněn vzhledem ke stávajícímu stavebně – technickému stavu objektu a k jeho památkové ochraně.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou požadovány.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí,

parcelní číslo:

505
obec:


Brno

katastrální území:
Město Brno


n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Záměrem nevniká žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení konstrukcí,

Jedná se o stavební úpravy dokončeného objektu.

b) účel užívání stavby,

Účel užívání zůstává nezměněn, stávající účel komerční prostory.
c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Není požadována výjimka z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace, výkresová část D.1.1.B – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Objekt je kulturní památka, v památkovém katalogu pod označením objekt, kat.č.1000133671_0002 – rampa se schodištěm. Na objektu rampy jsou dále umístěny sochy svatých – také uvedeny jako kulturní památky.
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

	zastavěná plocha:
	145,0 m2

	obestavěný prostor:
	507,5 m3

	užitná plocha:
	101,5 m2

	počet bytových jednotek:
	0

	počet nebytových jednotek:
	1


h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami inženýrských sítí. Do přípojek nebude nijak zasahováno, zůstávají zachovány ve stávajícím rozsahu. Ostatní přípojky (NTL plyn, NN elektřina) zůstávají zachovány. 

Základní bilance a spotřeby energií zůstávají ve stávajícím rozsahu, není dotčena funkce, velikost ani kapacity objektu.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládá se výstavba v jedné etapě během 24 měsíců.
j) orientační náklady stavby.

5 000 000,-Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Pozemek leží v zastavěném území centra města v ochranném pásmu MPR. Objekt je stávající a není do jeho vzhledu a umístění nijak zasahováno. 
Navržené stavební úpravy nevyžadují změny dispozice, všechny místnosti zůstávají stávající.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Navrhované úpravy původní řešení respektují. Jedná se zejména o vybourání stávajících vrstev podlahy a provedení nové konstrukce včetně izolace proti zemní vlhkosti, tepelné izolace a nové povrchové úpravy. Budou dodrženy stávající výškové úrovně podlahy. Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena v rámci celkových sanačních opatření. Budou odstraněny vrstvy stávajících omítek, povrch zdiva bude očištěn, podklad vyrovnán a opatřen penetrací, sulfátostálými nátěry a omítkou pro zavlhlé a zasolené zdivo s finálním vápenným štukem s příměsí pucolánů. Bude také provedena dodatečná izolace zdiva horizontální, včetně napojení rozdílných úrovní. Jednotlivé vrstvy sanačních opatření budou provedeny dle pokynů výrobce a napojeny dle typových detailů provedení.
Povrch zdiva a kleneb bude opatřen vnitřním vápenným nátěrem bez disperzí, barva bílá, matná. V prostorách WC budou provedeny keramické obklady, formát 100*100cm, barva bílá, matná, obklad rektifikovaný. V celém prostoru bude provedena jednotná nášlapná vrstva podlahy – keramická dlažba velkoformátová, 100*100cm, rektifikovaná, s protiskluzovým povrchem, barva černá matná. Podlaha bude provedena včetně soklu, výška 15cm z typových tvarovek. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Návrh neobsahuje technologické ani výrobní zařízení.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup není umožněn vzhledem ke stávajícímu stavebně – technickému stavu objektu a k jeho památkové ochraně.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 Sb. 

Hlavní vypínač musí být přístupný a viditelně označený.

Návrh a provedení elektrických zařízení musí odpovídat stanovenému prostředí. Provedení elektroinstalace bude odpovídat protokolu o prostředí zpracovaném dle ČSN 33 2000-3. Technologická zařízení jsou chráněna před účinky atmosférické elektřiny dle zásad ČSN 34 1390. 

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb. se změnami vyhl. č. 20/2012 Sb. Žádná další zvláštní opatření nejsou nutná.

B.2.6 Základní charakteristika objektu
a) stavební řešení

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Zejména o sanační opatření proti vlhkosti a salinitě zdiva, provedení nových konstrukcí podlah, nových povrchů a výplní otvorů.
b) konstrukční a materiálové řešení

Bude provedena nová konstrukce podlahy v celém objektu včetně izolace proti zemní vlhkosti, tepelné izolace a nové povrchové úpravy. Budou dodrženy stávající výškové úrovně podlahy. Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena v rámci celkových sanačních opatření. Budou odstraněny vrstvy stávajících omítek, povrch zdiva bude očištěn, podklad vyrovnán a opatřen penetrací, sulfátostálými nátěry a omítkou pro zavlhlé a zasolené zdivo s finálním vápenným štukem s příměsí pucolánů. Bude také provedena dodatečná izolace zdiva horizontální, včetně napojení rozdílných úrovní. Jednotlivé vrstvy sanačních opatření budou provedeny dle pokynů výrobce a napojeny dle typových detailů provedení.

Povrch zdiva a kleneb bude opatřen vnitřním vápenným nátěrem bez disperzí, barva bílá, matná. V prostorách WC budou provedeny keramické obklady, formát 100*100cm, barva bílá, matná, obklad rektifikovaný. V celém prostoru bude provedena jednotná nášlapná vrstva podlahy – keramická dlažba velkoformátová, 100*100cm, rektifikovaná, s protiskluzovým povrchem, barva černá matná. Podlaha bude provedena včetně soklu, výška 15cm z typových tvarovek. 

c) mechanická odolnost a stabilita

Viz samostatná část PD.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení

Návrh neobsahuje technologické ani výrobní zařízení.
b) výčet technických a technologických zařízení

Návrh neobsahuje technologické ani výrobní zařízení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Objekt zůstává stávající, nemění se funkce ani účel užívání. Nedochází ke změně dispozic. Objekt je kulturní památka, v památkovém katalogu pod označením objekt, kat.č.1000133671_0002 – rampa se schodištěm. Z výše uvedených důvodů není dotčeno ani upraveno stávající požárně-bezpečnostní řešení.
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Objekt je kulturní památka, v památkovém katalogu pod označením objekt, kat.č.1000133671_0002 – rampa se schodištěm. Tepelné vlastnosti konstrukcí i způsob vytápění (elektricky) zůstávají zachovány.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešen parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
Objekt neobsahuje obytné místnosti. Místnosti č.1.01, 1.04, 1.09 jsou přímo osvětlené a větrané okny. Místnost č.1.10 je větraná stávajícími otvory do fasády, opatřené uzavíratelnými revizními dvířky. WC pro personál 1.08 a WC ženy 1.05, které nemají okenní otvor, jsou odvětrány nuceně ventilátorem s odvodem do stávajícího větracího otvoru v kamenném obkladu na fasádě – dle původního řešení.
Navrhovaný objekt svým provozem nebude zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti. 

V průběhu stavby budou minimalizovány negativní vlivy na okolí, zejména hluk a prašnost. 

Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovený dle vztahu z přílohy č. 2 k neřízení vlády č. 272/2011 Sb. pro dobu kratší než 14 hodin – Hygienický limit (pro pracovní dobu 7-18 h):


LAeq,T.  = 66 dB

Zvýšená prašnost se zmírní postupným zkrápěním vodou, pracovní auta budou umývaná.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

V místě byl zjištěn střední radonový index. Navržená konstrukce nové podlahy včetně hydroizolace splňuje požadavky  2. kategorie těsnosti (dle ČSN 73 0601). 

b) ochrana před bludnými proudy,
Objekt není vystaven bludným proudům, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné rizikové objekty, co by případné bludné proudy vyvolávaly. 

Všechna elektrická zařízení, rozvaděče a kovové konstrukce jsou uzemněny.
c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není požadováno, objekt není vystaven vlivu technické seizmicity, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné rizikové objekty, které by případnou seizmicitu vyvolávaly.

d) ochrana před hlukem

Stavba nebude svým provozem zdrojem nadměrného hluku. Proti šíření hluku z venkovního prostoru jsou nové výplně otvorů navrženy s ohledem na ČSN 730532 - Ochrana proti hluku v budovách.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou požadována.
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Ostatní účinky nebyly zjištěny, není požadováno jakékoliv opatření.

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami inženýrských sítí. Do přípojek nebude nijak zasahováno, zůstávají zachovány ve stávajícím rozsahu. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající přípojka kanalizace, materiál kamenina, DN150, provedena kamerová zkouška. 
Stávající přípojka vodovod, materiál PE 100,  s dostatečnou kapacitou pro objekt
Stávající přípojka NN, ukončena ve stávající připojovací skříni na fasádě, bude ponecháno.

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání budovy osobami se sníženou schopností pohybu a orientace,

Dopravní řešení včetně bezbariérového přístupu zůstávají stávající.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající.
c) doprava v klidu.

Potřeba parkovacích míst a nároky na dopravu v klidu zůstávají stávající.
d) pěší a cyklistické stezky

  Dopravní řešení včetně pěších a cyklistických tras zůstávají stávající.
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy
Na pozemku nejsou uvažovány žádné terénní úpravy.

b) použité vegetační prvky
Na pozemku nejsou uvažovány žádné nové nezpevněné plochy, žádná vegetace není navržena.
c) biotechnická opatření

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti, viz výše, nejsou žádná biotechnická opatření požadována ani navrhována.

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti, viz výše, není předpokládán negativní vliv na životní prostředí.
Při zvýšené prašnosti po dobu realizace stavby se bude provádět postupné zkrápění. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti, viz výše, není předpokládán negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Objekt se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Objekt nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Záměr nespadá do tohoto režimu.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Navrhovanými stavebními úpravami nevzniká potřeba nových ochranných, bezpečnostních pásem ani jiné ochrany dle jiných právních předpisů.

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA

Na navrhovanou stavbu nejsou požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Stavba bude využívat stávající přípojky inženýrských sítí. 

b) odvodnění staveniště

Dešťové vody budou zaústěny do stávající kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště bude napojeno na stávající přípojky inženýrských sítí. Dopravně je pozemek napojen stávajícím přístupem z Dominikánského náměstí.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

staveniště bude řádně zajištěno včetně přístupu. Všechny stavební práce budou prováděny uvnitř objektu.
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Přístup na pozemek je zajištěn stávajícím sjezdem z přilehlé pozemní komunikace.
Staveniště bude zřízeno na pozemku stavebníka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba neomezí bezbariérový pohyb dotčenými ulicemi Letní a Jeronýmova.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady při výstavbě budou zatříděny dle Katalogu odpadů, vyhláška č.93/2016 Sb.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě:

17 01 01
Beton





28,0t

17 01 02
Cihly





 2,7t
17 01 03
Tašky a keramické výrobky


0





17 02 01
Dřevo





1,0t

17 02 02
Sklo





0,2t

17 02 03
Plasty





0,1t

17 04 05
Železo a ocel




0,2
17 05 04 
Zemina a kameni



25,8t

Koncové nakládání s odpady:

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady dle §9a, zákon 185/2001Sb Zákon o odpadech.

a) předcházení vzniku odpadů – po celý průběh výstavby
b) příprava k opětovnému použití – 17 01 02 Cihly, 17 02 01 Dřevo
c) recyklace odpadů - 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 01 03 Tašky a keramické výrobky, 17 02 02 Sklo, 17 02 03 Plasty, 17 04 05 Železo a ocel 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití - 17 02 01 Dřevo
e) odstranění odpadů – odvoz na skládku – 17 05 04 Zemina a kamení
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími předpisy ve znění pozdějších předpisů:

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb Zákon o odpadech. 

Veškeré odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle §12 odst.3 zákona č.185/2001Sb.- tedy právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.
   Doklady o řádném uložení odpadů budou doloženy ke kolaudačnímu řízení. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Zemní práce jsou uvažovány v rozsahu výkopu pro podlahové konstrukce, vykopaná zemina bude odvezena a uložena na skládku dle bodu e/ §9a zákona č.185/2001Sb. Doklad o uložení této zeminy bude předložen ke kolaudaci.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Během stavebních prací musí být dodržen zákon 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Musí být veden záznam o nakládání s odpady, evidence jejich uložení na skládku. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb Zákon o odpadech. Odpady při výstavbě budou zatříděny dle Katalogu odpadů, vyhláška č.93/2016 Sb.

Při realizaci stavby je bezpodmínečně nutné vycházet z vyjádření dotčených orgánů státní správy a respektovat platnou legislativu, mj. zákon č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při realizaci stavebních prací budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min.podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb.  a zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Blíže viz. B- Souhrnná technická zpráva,  písmeno l).

Při realizaci stavby budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Výstavbou nebude dotčeno bezbariérové užívání žádné další stavby.
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Při provádění stavby nesmí dojít k poškozování či znečištění veřejných komunikací. Technologické a realizační podmínky pro vstup do komunikací a trasy staveništní dopravy stanoví správci místní komunikace. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Předpokládá se výstavba v jedné etapě.

B.8  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Celkový rozsah zpevněných ploch se navrženým záměrem nemění. Odtok dešťových vod zůstává stávající a je nedotčen.
V Brně 10.7.2019
Ing. arch. Petr Vaněk
PAGE  
3

