Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „ZVEDACÍ VZDUCHOVÉ VAKY PRO HASIČE“

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jedné sady vzduchových zvedacích vaků s pracovním tlakem 8 barů. - Zvedací vzduchové vaky jsou používány jak profesionálními, tak i dobrovolnými jednotkami na území města Brna. Slouží ke zvedání či rozevření betonových panelů při zřícení domů, závalů při výkopech, pro havarovaná rozměrná vozidla, ke zvedání kamionů a přívěsů, pro manipulaci s letadly při nehodě. Dále jsou využitelné při zvedání extrémně těžkých, křehkých nebo narušených břemen, jako jsou například palivové cisterny a nákladní návěsy s textilními stěnami nebo vagóny při nemožnosti využití hydraulického zařízení. Při použití zvedacích vaků je snížené riziko nebezpečí výbuchu či vzniku požáru na minimum, je omezeno případné jiskření. |  |  |
| - Jedna sada zvedacích vzduchových vaků obsahuje minimálně: |  |  |

| Počet ks | Název |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | zvedací vysokotlaký vak |  |  |
| 6 | vysokotlaká plnicí hadice |  |  |
| 2 | ovládací jednotka |  |  |
| 2 | redukční ventil |  |  |
| 2 | ochranná podložka pod vak |  |  |
| Technická specifikace |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Minimální technické parametry pro jednu sadu: |  |  |  |
| Počet ks | Název |  |  |
| 3 | Vysokotlaké zvedací vaky - rozměr minimálně 600 x 600 mm, - tloušťka vaků maximálně 30 mm, - maximální zvedací síla vaků je minimálně 25 t, - minimální zvedací výška 150 mm, - plnící tlak 8 bar, - sada 3 ks zvedacích vzduchových vaků lze použit jako jeden vak samostatně nebo až tři vaky na sobě s možností zajištění proti sesuvu, - součástí vysokotlakých zvedacích vaků je sada spojek sloužících ke spojení tří plochých zvedacích vaků na sebe proti sesuvu. |  |  |
| 4 | Vysokotlaké plnící hadice - délka minimálně 10 m, - odlišené barvami, - bezpečnostní spojky s uzavíracím ventilem dle požadavků ČSN EN 13731. |  |  |
| 1 | Ovládací jednotka - musí být schopná obsluhovat až 3 vaky nezávisle na sobě, - je v bezpečnostním provedení např. pojistné ventily, - po uzavření jednotky nesmí docházet k poklesu tlaku ve vacích, - ovládací jednotka je v kovovém provedení nebo podobně odolném materiálu, - ovládací jednotka musí splňovat požadavky ČSN EN 13731. |  |  |
| 2 | Redukční ventil - s připojením na vzduchovou tlakovou láhev, 300bar - součástí je tlaková vzduchová hadice spojující redukční ventil s ovládací jednotkou minimální délky 2 m, - ventil je schválen pro min. redukovaný tlak 8 bar – třídy N3-4. |  |  |
| Technická specifikace |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| Počet ks | Název |  |  |
| 1 | Vysokotlaký zvedací vak - rozměr minimálně 400 x 400 mm, - tloušťka vaku maximálně 30 mm, - maximální zvedací síla vaků, minimálně 12 t, - minimální zvedací výška 220 mm, - plnící tlak 8 bar. |  |  |
| 2 | Vysokotlaké plnící hadice - délka minimálně 5 m, - odlišené 2 barvami, - bezpečnostní spojky s uzavíracím ventilem dle požadavků ČSN EN 13731. |  |  |
| 1 | Ovládací jednotka - musí být schopná obsluhovat až 2 vaky nezávisle na sobě, - je v bezpečnostním provedení např. pojistné ventily, - po uzavření jednotky nesmí docházet k poklesu tlaku ve vacích, - ovládací jednotka musí splňovat požadavky ČSN EN 13731. |  |  |
| 2 | Ochranná podložka pod vak - podložka je z pružného odolného materiálu a slouží k ochraně vaku před poškozením např. při práci na ostrém kamení. |  |  |