Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „VYSOKOTLAKÉ ZVEDACÍ VAKY 
S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE“

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jedné sady vysokotlakých zvedacích vaků s příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. - Vysokotlaké zvedací vaky slouží ke zvedání či rozevření betonových panelů při zřícení domů, závalů při výkopech, havarovaných vozidel, přívěsů, letadel, vlaků a tramvají při nehodě a při zvedání extrémně těžkých, křehkých nebo narušených břemen. - Všechny součásti sady splňují požadavky ČSN EN 13731. - Sada vaků je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití. |  |  |
| - Jedna sada vysokotlakých zvedacích vaků obsahuje minimálně: |  |  |

| Počet ks | Název |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 30 tun |  |  |
| 2 | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 70 tun |  |  |
| 2 | dvojitá řídící jednotka |  |  |
| 2 | redukční ventil |  |  |
| 4 | propojovací hadice minimální délky 10 m (různé barvy) |  |  |
| 4 | uzavírací hadice s pojistným ventilem (různé barvy) |  |  |
| 4 | pevný obal / schránka na vaky |  |  |
| 1 | pevný kufr na příslušenství |  |  |
| - Minimální technické parametry: |  |  |  |

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |

| Počet ks | Název |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zvedací vaky - obecně - pracovní tlak minimálně 10 bar, - vaky lze modulárně spojit středem, - zvedací vaky lze použít: - samostatně, - spojením dvou kusů na sebe, - spojením tří kusů na sebe, - vaky jsou vybaveny např. ochrannými podložkami k zamezení poškození spojů případně samotných vaků, - vaky jsou vybaveny bezpečnostním připojením hadic, které zabraňuje nechtěnému rozpojení, - vaky lze odpojit od ovládací jednotky při jakémkoliv zatížení a poloze vaků, - vaky při dodání nejsou starší 12 měsíců. |  |  |
| 2 | Zvedací vak s max. zvedací silou minimálně 30 tun - maximální výška zdvihu min. 290 mm, - maximální průměr vaku je 900 mm. |  |  |
| 2 | Zvedací vak s max. zvedací silou minimálně 70 tun - maximální výška zdvihu min. 450 mm, - maximální průměr 1300 mm. |  |  |
| 2 | Ovládací jednotka - ovládací jednotka umožňuje regulovat tlak v samostatně v jednom zvedacím vaku a dále umožňuje regulovat tlak nejméně ve dvou zvedacích vacích zároveň, - je opatřena manometrem a pojistným ventilem pro každý vak zvlášť, - minimálně jedna z jednotek je propojitelná s další ovládací jednotkou. |  |  |
| 2 | Redukční ventil - redukční ventil na vzduch je opatřen ručním upínacím kolečkem s univerzálním připojením na vzduchové tlakové láhve 300 bar zavedených u HZS JMK, - součástí je vzduchová hadice spojující redukční ventil s ovládací jednotkou o minimální délce 2 m. |  |  |
| Technická specifikace |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| Počet ks | Název |  |  |
| 4 | Propojovací hadice - délka hadice je minimálně 10 m, - hadice jsou opatřeny vzduchovými rychlospojkami, - propojovací hadice jsou barevně odlišeny. |  |  |
| 4 | Uzavírací hadice s pojistným ventilem - hadice je vybavena uzavíratelným ventilem, - hadice je opatřena pojistným ventilem. |  |  |