TECHNICKÁ ZPRÁVA
                           Oprava sociálního zařízení
                                           Malinovského náměstí 3-1.NP,  Brno – město
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava sociálního zařízení Malinovského náměstí 3-1.NP, Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město
                           Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem 
                          výměr.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ
Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.
Jedná se o  zděný dům.  Záchody neodpovídají součastnému požadovanému standartu.
ROZPIS OPRAV  
Demontáž: -2 x umyvadlo včetně baterií, poliček, háčků, věšáků, kýblů, 2x WC kombi, mýdlenek, 
                            držáků na papír
                  -odstraní se dlažba a obklady.
                  -otluče se omítka stěn do 30 %
                  -5 x dveře
                  -sprchy
Oprava a montáž:   -oprava stávajících omítek stěn a stropu
          -oprava kanalizace včetně napojení a dodání nové vpusti, 2x umyvadlo s  nohou,            
                        2x umyvadlových baterií,2x zavěšeného WC se sprškou, sprchové baterie a zástěny 
                       sprchové.
           -elektrika -nová v rámci místnosti včetně osazení nových světel, a výměny ventilátorů.
           -nové obklady do v. cca 220 cm
           -oprava  podlahy, stěrková vodovzdorná izolace a nová dlažba
           -oprava zárubní , nátěr na bílo 5 x  60/197 cm
           -výměna dveří 5 x 60/197 cm včetně kování, klik a WC zámku, včetně označení místností: WC 
                      muži, WC ženy, sprcha
           -dodání a osazení 2x zrcadlo s poličkou,2x zásobník na ručníky, 2x zásobník na toaletní 
                  papír, 2x zásobník na tekuté mýdlo, 2x odpadkový koš s víkem, 2x stětku na WC   
           
-výmalba na bílo.
V Brně 2.2020                                                                     
