TECHNICKÁ ZPRÁVA
                 Oprava hlavního schodiště a schodiště v západním křídle v 
                        magistrátní budově  Malinovského náměstí 3, Brno 
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava hlavního schodiště a schodiště v západním křídle v magistrátní budově 
                             Malinovského nám.3 v Brně

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ
Budova je ve vlastnictví a správě Statutárního města Brno-město.
Jedná se o novorenesanční budovu z roku 1874. Oprava se týká hlavního schodiště a bočního schodiště v západním křídle. Schodišťové stupně jsou zhotovené z teraca, podesty jsou z teraca nebo z keramické dlažby. Schodiště je opotřebováno běžným provozem, na některých místech chybí soklíky. V plochách teraca jsou prasklinky. Povrch všech materiálů je zanesený silnou vrstvou špíny. 
Stěny schodiště jsou taky mechanicky poškozeny provozem, znečištěné prachem. Schodišťové zábradlí je opotřebované. Rovněž i světla na zdech.
ROZPIS OPRAV je rozdělen do 2 etap.
1. Schodiště v západním křídle
-Provede se oprava omítek a nová malba. Ve 4.patře jsou na stěnách a stropu trhliny a proto     
  zde navrhujeme  potažení stropu a stěn sklovláknitým  pletivem  vtlačeným do tenkovrstvé  
  hmoty a provést stěrkovou omítku.
-doplnění soklu podobným obkladem
-přebroušení teraca nášlapných ploch schodišťových stupňů, impregnační vrstva
-vyčištění dlažeb
-očištění sklobetonových tvárnic ve 2.patře
-nátěr radiátorů a trub
-nátěr zábradlí a madla
-obnovení značení schodů-1 nástupního a výstupního schodu reflexními terči v každém 
    patře
-výměna PVC lišt v přilehlé prostoře -1.patro.
-výměna světel ve schodišti
-nátěr okna a parapetu dřevěného u východu z budovy
-výměnu dveří prosklených 60/197 u východu z budovy+ nátěr zárubně.
2. Hlavní schodiště
-Provede se oprava omítek a nová malba. Ve 4.patře jsou stropu trhliny a proto zde 
    navrhujeme  potažení stropu sklovláknitým  pletivem  vtlačeným do tenkovrstvé  hmoty a 
    provést stěrkovou omítku.
-přebroušení teraca nášlapných ploch schodišťových stupňů, impregnační vrstva
-očištění povrchu litého teraca-sokl, parapet, na pilířích
-nátěr radiátorů a trub
-nátěr zábradlí a madla
-obnovení značení schodů-1 nástupního a výstupního schodu reflexními terči v každém 
-výměna světel ve schodišti
V Brně 9.2020                                                                        vypracovala: Radka Volková
