TECHNICKÁ ZPRÁVA
             Oprava volného bytu č.4, Zderadova 3, Brno                  
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.4, Zderadova 3, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Ing. Eva Ševelová, Loděnice 50, 67175  IČO: 130 64 681
           Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravu bytu.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ
     Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravy ve volném bytě.
POPIS OPRAV 
Oprava a nátěr zárubně u vchodových dveří. Výměna  všech vnitřních dveří 3x 90/197cm a výměna vstupních dveří-90/197 cm-protipožární. Seřízení oken . Oprava omítek stěn a stropu do 10 %.
Kontrola a případná výměna uzávěrů vody- studené a teplé,kontrola případně výměna termohlavic.
Výměna kuchyňské linky (pro vozíčkáře). Výměna sporáku. Výměna 1 radiátoru.
01-Předsíň:
Výměna vchodových dveří-budou plné 90/197 cm protipožární s kukátkem. Ze zárubně se odstraní tapeta, zárubeň se opraví a natře. Vymění se práh a natře se. Nalepit č. bytu.
Vymění se dveře :
   dveře do koupelny - plné 90/197cm, včetně kování, klik a WC zámku-přeměřit na stavbě 
   2x dveře do pokojů-plné 90/197 cm, včetně kování,klik a zámku-přeměřit na stavbě.
Všechny zárubně se natřou. Osadí se nové světlo. Doplní 2x dvě mřížky na větrání koupelny. Oprava omítek, výmalba na bílo.
02-Koupelna a WC
Demontáž : dveří do koupelny -viz předsíň
kontrola případně výměna uzávěrů vody- studené a teplé  pro byt
Vyčištění dlažby, obkladu, WC, umyvadla a baterií. Zapravení dírek ve stávajícím obkladu.
Vyčištění kanálku a osazení nové mřížky. Výměna dvířek na uzáv. vody. Výměna madel- 2x nové u WC a 1x u sprchy. Vyčistit sedátko.Oprava omítky a výmalba na bílo.
03-kuchyňský kout + 04 pokoj
Demontáž :sporáku a odvoz včetně vyřazovacího protokolu. Kuchyňské linky,včetně dřezu a 
     digestoře.
Výměna kuchyňské linky. Dodání a osadí se nová kuchyňská linka cca 250 cm včetně dřezu, stojánkové pákové baterie, el.sporáku, vedle trouby bude prostor pod pracovní plochou pro vozíčkáře. Horní skříňky cca 250cm včetně digestoře. Vedle linky bude prostor na ledničku.       
 Kuchyňská linka musí mít výšku spodní pracovní desky 750mm, spodní hrana horních skříněk 1100mm a horní skříňky mají mít výšku 600mm,kompletní výška kuchyňské sestavy je 1720mm,vedle trouby bude pracov. plocha linky.(podobná jako stávající)   
Vyčištění  a seřízení oken. Osadit 2x čokoládu na dráty na stropě(04) a nové světlo v kuchyni. Vyčistit obklad a znovu přespárovat. Zapravit dírky v obkladu.
Výměna radiátoru pod prostředním oknem. Výměna dveří-viz předsíň. Výmalba na bílo.
05 pokoj
Osadit 1x čokoládu na dráty na stropě. Oprava omítek, výmalba na bílo.  Vyčištění  a seřízení oken .
V Brně 12.2021                                                                   
