Technická zpráva
Výměna 7 ks oken do zahrady, Vídeňská 85a, Brno
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:
            Výměna 7ks oken do zahrady,Vídeňská 85a, Brno

          Investor:
Magistrát m. Brna, Odbor správy majetku, Husova 3,601 67 Brno 

          Projektant:
Radka Volková, Loděnice 50, 671 75, IČO: 724 50 347

          Účel PD:
Provedení vypracování technické zprávy, položkového rozpočtu a výkazu 

                        výměr na výměnu určených oken.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Objekt je ve vlastnictví a zprávě Magistrátu m. Brna. 

ROZPIS OPRAV :
Budou vyměněny stávající dvojitá a zdvojená okna nacházející se směrem do dvorního traktu v objektu Vídeňská 85a v Brně včetně výměny parapetů. Nová okna budou plastová hnědá/bílá dle již vyměněných oken. Okna budou zasklená trojsklem, max. Uw=0,90 W/m2K.Pro montáž oken budou použity plastové podkladní profily. Při montáži otvorových výplní bude použita interiérová parotěsnící páska a exteriérová vzduchotěsná páska..Vnější parapety oken – pozinkovaný plech tl.0,75mm.Vnitřní parapety u oken DTD s povrchovou úpravou lamino.
Jedná se o okna v 1.PP:
- okno dvojité otevíravé 1040/1520 mm bude vyměněno za okno zasklené trojsklem otevíravé a výklopné plast hnědá/bílá cca 1040/1300mm-podezdí se parapet a opraví,upraví a natřou se mříže 3ks
- okno zdvojené výklopné 950/620 mm bude vyměněno za okno zasklené trojsklem výklopné plast hnědá/bílá cca 950/620mm a opraví a natřou se mříže…. 2ks
Jedná se o okna v 1.NP:
- okno dvojité otevíravé 440/720 mm bude vyměněno za okno zasklené trojsklem otevíravé a výklopné plast hnědá/bílá cca 440/720mm…..2ks.                                                                                                         
Vstupní dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem
Oprava a nátěr vchodových dřevěných dveří a nadsvětlíku 1500/3760cm,dveře jsou dvoukřídlové otevíravé opatřené zavíračem Bráno a výklopným nadsvětlíkem. Zárubeň dřevěná je š.280mm.
V Brně 5.2022

1

