TECHNICKÁ ZPRÁVA
             Oprava schodišťového prostoru č.1 a přízemí domu dle požadavku správce Zámečnická 2, Brno 
IDENTIFIKACE STAVBY


Akce: Oprava schodišť. prostoru a přízemí- Zámečnická 2, Brno


Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno


Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravu.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

     Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr opravit schodišťový prostor a společné prostory v přízemí. Dům je postavený z pálených cihel, s dřevěnými trámovými stropy s omítnutým podhledem. Střecha je sedlová. 
POPIS OPRAV 

Schodišťový prostor se vymaluje (kromě 4.patra- je již vymalované), opraví se omítky. 
Provede se oprava oken (19ks) a dveří (5ks), včetně nátěru oken, dveří a zárubní.

Dále se provede nátěr zevního kovového pláště výtahové šachty a zábradlí-v přízemí se výtahová šachta nebude natírat.

Nefunkční kabeláž se odstraní, funkční kabely se zadlabou a zapraví se omítka nebo se vloží do nové kabeláže.

V 1 patře se provede nová sanační omítka do výšky 1,5m-cca 8 m2

V 1 patře se opraví kotvení zábradlí.

Provede se nátěr mříží (4ks) u oken do bytů.

V 1 patře se osadí nová mříž před oknem ve schodišti.

Vyčistí se mříže u schodiště v přízemí tlakovou vodou.

Dveře do strojovny se nově natřou.

Výměna světla nad výtahem¨

Výměna schodišťového vypínače osvětlení u výtahu.

Úklid celého řešeného prostoru
V Brně 7.2019                                                                   vypracovala : Radka Volková
