Projekce a rozpočty staveb-  Ing. Eva Ševelová, Loděnice 50, 671 75  Loděnice, mobil: +420 603 569 817, E-mail: eva.sevelova@volny.cz

Čerpací stanice Myslivna- Brno
PRŮVODNÍ  ZPRÁVA
Návrh úprav v prostorách čerpací stanice Myslivna
a)
Identifikační údaje
Stupeň :


Technická dokumentace
Název stavby :
Čerpací stanice-Myslivna-stavební práce
Místo stavby :


Čerpací stanice Myslivna, Brno 
Katastrální území:

Brno, Parcelní č.: 1229/6 - k. ú. Kohoutovice
Investor :

Statutární město Brno

                                                Dominikánské náměstí 1, 601 67, Brno-město

Vlastník:


Statutární město Brno





Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Brno
Projektant stavební části :
ing. Ševelová Eva, Loděnice 50, 671 75 Loděnice, 


mob.: +420 603569817
b)
Popis legislativní situace
Naše projekční kancelář byla oslovena Odborem správy majetku Magistrátu m. Brna, Husova 3, Brno zastupující vlastníka objektu Statutární město Brno, ve věci vyhotovení zadávací dokumentace na provedení úprav vč. kontrolního rozpočtu, a slepého výkazu výměr-zasypání kanálů, úpravy vstupu do objektu a vyklizení objektu. 
c) Stávající stav objektu
Objekt je umístěn na oploceném pozemku, kde v současné době chybí brána a branka a plot je provizorně zajištěn. Objekt je jednopodlažní s rovnou střechou-spádové vrstvy s povlakovou krytinou. Nosnou konstrukci tvoří monolitické ŽB sloupy, průvlaky a strop. Obvodové zdivo je z keramických tvárnic. Pod úrovní podlahy jsou do hloubky 1,75 m a 1,2 m provedeny technologické kanály. 

Hrubou podlahu tvoří betonová mazanina. Nášlapní vrstva je dlažba. Okraje technologických kanálů jsou lemovány ocelovými profily L 70/70 mm a I profilem 160 mm.

Venkovní dveře a vrata jsou ocelové do ocelových zárubní.  

Technologie je demontována. 

Návrh oprav:
Požadavek investora je-zasypání kanálů v objektu a úprava vstupu do objektu.
-vyklizení objektu-nezhutněný odpad včetně likvidace na skládkách

-zaslepení potrubí prostupů

-odstraní se skleněná stěna včetně rámu v prostoru vstupní místnosti

-Kanály se zasypou betonovým recyklátem frakce 16/32, který se zhutní po 30 ti centimetrech.

-oprava vstupu do objektu-demontují se vrata 510/510 cm, do vzniklého otvoru se osadí vrata 240/210 cm, dveře 90/210 cm a prosvětlení-ze skleněných tvárnic 190 /190/80 mm. Nadpraží dveří a vrat bude vytvořeno překlady. Zbývající prostor se vyzdí tvárnicemi HELUZ tloušťky 300 mm.
Vypracovala:                                                                                                        Datum:

Ing. Ševelová                                                                                                        10.2019              



