TECHNICKÁ ZPRÁVA
                               Oprava koupelny ve 2.patře
                                                       Staňkova 47,  Brno
IDENTIFIKACE STAVBY
Akce: Oprava  koupelny v bytě č.20,ve 2 patře, Staňkova 47, Brno
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město
Projektant:Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 13064681,
Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem 
        výměr pro stavební práce na koupelně.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ
Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-  město.
Jedná se o zděný dům. Cílem je opravit koupelnu a vyměnit malou sedací vanu za vanu standartní.
ROZPIS OPRAV
Demontáž: umyvadla,sedací vany, baterií, obkladů, PVC včetně lišt, stěnového světla, mřížky
Montáž:-úprava elektro-nové stropní světlo, osazení a zapojení ventilátoru ,oprava podlahy, stěrka vyrovnávací, stěrka izolační a položení nové dlažby. 
obklad v=200cm, za vanou bude stěrková izolace do v=150cm, nové rozvody kanalizace a vody v rámci místnosti, napojit kondenzát do odpadu, umyvadlo se skříňkou spodní a horní včetně osvětlení, novou vanu a výměna baterie vanové a umyvadlové. 
-demontáž stávajícího radiátoru a kotle, po provedení obkladu zpětná montáž, výmalba a úklid
V Brně 3.2023                                                                       
